MX-records (Mail Exchange) wijzigen

MX-records (Mail Exchange) bepalen hoe binnenkomende e-mail voor uw domein wordt omgeleid. Voordat Google uw e-mail kan hosten, moet u deze MX-verslagen zo wijzigen dat ze naar onze servers verwijzen.

- Als uw domein al e-mailadressen heeft, moet u voorzichtig zijn met het wijzigen van MX-records. Om onderbreking van de e-mailservice te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u dezelfde set gebruikersaccounts maakt via het dashboard voordat u MX-records wijzigt. Meer informatie

- U kunt uw MX-records nog niet wijzigen, gebruik het tijdelijke e-mailadres (<gebruikersnaam>@makkink.eu.test-google-a.com) dat is toegewezen aan uw gebruikersaccounts toen u deze aanmaakte. Het tijdelijke e-mailadres wordt gedeactiveerd zodra u de MX-records heeft gewijzigd. U moet ook het eigendom van het domein verifiëren voordat u Google Apps gebruikt.

Instructies:

- Meld u aan bij de website van het bedrijf dat de hosting van uw domein verzorgt met de gebruikersnaam en het wachtwoord die aan uw domein zijn gekoppeld.

- Ga naar de onderhoudspagina voor een MX-record. MX -records zijn speciale DNS (Domain Name Service)-records en zijn vaak te vinden onder secties met de titels 'DNS Management', 'Mail Server Configuration' of 'Name Server Management'. U moet mogelijk geavanceerde instellingen inschakelen om deze MX-records te kunnen bewerken.

- Verwijder bestaande MX-records voordat u nieuwe MX-records invoert. (was bij Netground: antivirus.netground.nl met prior. 20)

- Geef voor elk MX-record gegevens op volgens de invoer in de volgende tabel.
Mogelijk mag u de prioriteitswaarden niet op exact dezelfde manier als in onderstaande tabel opgeven. Zorg er in dat geval voor dat de serveradressen in dezelfde volgorde prioriteit gegeven wordt als in de tabel. (De prioriteitsvolgorde [1, 3, 3, 5, 5, 5, 5] zou bijvoorbeeld net zo goed moeten werken als [1, 5, 5, 10, 10, 10, 10], zolang u de adressen in de juiste volgorde behoudt.)

- Geef 'MX' op als u gevraagd wordt bij ieder toegevoegd record het type te specificeren.
MX-records vereisen vaak de specifieke indeling van DNS-records, inclusief een punt (.) aan het einde van alle volledig gekwalificeerde domeinnamen (bijvoorbeeld: server.voorbeeld.nl).

Stel alle TTL-waarden in op het maximum toegestane.

MX Serveradres 			Prioriteit
ASPMX.L.GOOGLE.COM. 		10
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 	15
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 	20
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. 	25
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. 	30
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. 	35
ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. 	40

Wijzig de SPF-record om SPAM te bestrijden (optioneel)

U kunt de SPF-record definiëren, waarmee u kunt opgeven welke IP-adressen toestemming hebben om namens uw domein e-mail te verzenden. Hiermee wordt voorkomen dat spammers vanaf uw domein onder een vervalst adres ongeautoriseerde e-mail verzenden.